Памятка по работе индикатором состояния ШГНУ «MGT ИСК»

Компания «МАГМАТЭК» благодарит Вас за то, что Вы выбрали оборудование «MGT»! Искренне надеемся, что работа с нашим оборудованием поможет в выполнении стоящих перед Вами производственных задач. Если у Вас возникнут вопросы, на которые не ответит данная памятка, звоните на телефоны службы поддержки:

В Российской Федерации +7 965 594 16 19

В Казахстане +7 708 471 6371

В комплект индикатора состояния ШГНУ «MGT ИСК» входят:

- Стационарный датчик динамографа "MGT СДД-1"

- Блок сбора и передачи информации стационарный "MGT БСПС-1"

- Пульт включения "MGT ПВ-1"

Перед установкой и монтажом приборов необходимо:

- проверить отсутствие механических повреждений приборов

- проверить комплектность индикатора состояния

Монтаж датчика динамометрирования "MGT СДД-1"

1)   Остановите СК в нижнем положении. Поставьте СК на тормоз.

2)   Установите домкраты в пазы траверс (рис.1).

3) С помощью домкратов разведите траверсы на расстояние, достаточное для установки датчика с подкладками.

рис. 1

4) При необходимости (неровная поверхность нижней траверсы, большой диаметр отверстия под полированный шток) установите нижнюю подкладку из комплекта с датчиком (рис. 1, 2).

рис.2

5) Установите датчик на подкладку или нижнюю траверсу лицевой стороной к оператору (рис. 1).

6) Установите предохранительный болт (рис. 3) и, в зависимости от комплектации датчика наверните закрытую гайку.

Внимание! Болт должен свободно вращаться в отверстиях.

рис.3

7) Проверьте правильность установки датчика. Полированный шток должен проходить через центр датчика. Пластиковый корпус должен слегка выступать или должен быть в одной плоскости с лицевой частью траверс канатной подвески. Траверсы должны быть параллельны друг другу, и установлены без перекосов (рис. 4)

рис.4

8) С помощью домкратов плавно опустите верхнюю траверсу на датчик. Удостоверьтесь в том, что нагрузка полностью воспринимается датчиком и никаким образом не передается через другие элементы конструкции подвески.

9)  Выньте домкраты из пазов.

10) Запустите СК.

11) Запишите в датчик параметры исследований с помощью программы на мобильном блоке сбора и передачи информации (БСПМ).

Демонтаж датчика

1) Остановите СК в нижнем положении. Поставьте СК на тормоз.

2) Установите домкраты в пазы траверс (рис. 1).

3) При помощи домкратов разведите траверсы на расстояние, достаточное для свободного извлечения датчика.

4) Снимите верхнюю подкладку (рис.2).

5) Отверните гайку с предохранительного болта и выньте болт.

6) Извлеките датчик из межтраверсного пространства.

7)  Снимите нижнюю подкладку.

8) С помощью домкратов плавно опустите верхнюю траверсу на стаканы.

9) Сведите обратно траверсы. Домкраты выньте из пазов.

10) Запустите СК.

Монтаж БСПС-1

рис.5

- Установите розетку 220В внутри шкафа управления.

- Установите БСПС в шкаф управления (рис.5). БСПС имеет магнитное крепление на нижней части корпуса прибора.

- Установите антенны снаружи на верхней стенке шкафа управления.

- Проведите антенные кабели внутрь шкафа и подключите к соответствующим разъемам на корпусе БСПС. Разъемы идентичны друг другу.

- Установите sim-карту в соответствующий разъем внутри корпуса БСПС.

- Вставьте штекер блока питания в гнездо на корпусе БСПС. Включите блок питания в сеть (рис.5).

- Убедитесь, что загорелся индикатор “ПИТАНИЕ” на лицевой панели БСПС.

- Настройте конфигурацию БСПС.

- Проверьте работу БСПС.

Настройка конфигурации БСПС

1)  Вставьте штекер блока питания в гнездо на корпусе БСПС.

2)  Соедините БСПС кабелем USB - microUSB с ПК.

3)  Откройте диск "MGT BSPS-1" (рис.6).

рис.6

4.  На диске (рис.7) находятся две папки "EMAIL", "MGT" и три текстовых файла "info", "settings" и “log”:

рис.7

Файл "settings" содержит конфигурацию настроек, необходимую для корректной работы устройства (рис.8):

Пример:

рис.8

Описание настроек файла settings:

| Секция | Ключ | Значение | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| email | email1 . . emailN | Адреса электронной почты для отправки файлов | – |
|  | file | mds – отправка на почту укороченного файла измерений; md – отправка на почту стандартного файла измерений | md |
| time | ton | Время включения радиомодуля Bluetooth. В качестве разделителя часов и минут используется «.» | 00.00 |
|  | toff | Время выключения радиомодуля Bluetooth. В качестве разделителя часов и минут используется «.»* | 24.00 |
| gsm | enable | 1 – GSM модуль включен 0 – GSM модуль отключен | 1 |
| rs485 | enable | 1 – интерфейса RS485 включен2 0 – интерфейс RS485 выключен | 0 |
| modbus | address | Сетевой Modbus-адрес устройства | 10 |
|  | baudrate | Скорость обмена данными по протоколу Modbus, бит/с. Возможные значения: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | 19200 |

табл.1

* – если ключи ton и toff имеют значения 00.00 и 24.00, то радиомодуль работает непрерывно

Примечания:

1) БСПС поддерживает до 30 адресов электронной почты. При добавлении каждого следующего адреса необходимо соблюдать числовой порядок: email1=; email2=; email3= и.т.д.

2) При работе модуля GSM (gsm/enable=1), интерфейс RS-485 должен быть выключен (rs485/enable=0).

Работа с индикатором состояния ШГНУ «MGT ИСК»

- Включите и разблокируйте смартфон.

- Запустите программу «MGT».

- Нажмите на передней панели пульта кнопку включения.

4)  Убедитесь, что индикатор работы мигает зеленым светом.

5) Если индикатор мигает красным, значит батареи пульта требуют замены.

6)  Пульт будет работать в течение 10 сек после нажатия кнопки.

7) Поднесите пульт задней частью к логотипу MGT на передней панели датчика динамометрирования MGT.

8) В момент прикосновения датчик соединится со смартфоном, о чем сообщит звуковой сигнал на смартфоне.

9)  Выйдите за обваловку.

10) Настройте параметры датчика цех-куст-скважина и период качания СК. Настройте параметры интервала времени записи динамограмм. Нажмите «СОХРАНИТЬ».

- Дождитесь прокачки и выхода СК на обычный режим (минимум 20 минут)

- Произведите запись динамограммы, нажав «ЗАПИСАТЬ ДИН» в окне программы на смартфоне. Дождитесь окончания записи. На экране появится записанная динамограмма.

- Нажмите значок «справочные коэффициенты» . В открывшемся окне добавьте справочные коэффициенты пользователя для расчета дебита скважины.  Нажмите «СОХРАНИТЬ».

- В пункте «Измерения» у динамограмм с данной скважины появится значение дебита.

Внимание: для точного подсчета дебита скважины необходимо провести повторную запись динамограммы три - пять раз. Из полученных дебитов трех измерений необходимо получить усредненное значение. Это значение дебита и будет более точным.

- Измерение окончено. Дальнейшие измерения будут отправляться автоматически на почту, указанную в настройках конфигурации БСПС, с интервалом времени, указанном в настройках датчика динамометрирования.